|  | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO Web: www.tiamo.com.vn ; Mail: Tiamo.jsc@gmail.com; contact@tiamo.com.vn Tel: 04.355.77.270 - 04.33.700.700 ; Fax: 04.355.78.108 ; Hotline: 09.7777.1586 Văn Phòng giao dịch: 5/116 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội - VN ĐKKD: 11/190 Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội –Việt Nam |
| --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SÀN METTLER-TOLEDO

BỘ CHỈ THỊ IND 231

- Chủng loại: đầu cân IND231

- Thời gian khởi động:10 giây

- Điện áp loadcell:1,5~3mv/v

- Bộ hiển thị:LCD 6 bit

- Dây tín hiệu có thể đấu dài tối đa 50m

- Kết nối qua cổng RS232C với các lựa chọn 1200/2400/4800/9600

- Nguồn điện AC 220v

- Nhiệt độ cho phép 0~40

Các phím chức năng

F1               Chức năng khác nhau tùy thuộc vào những gì được chọn trong

Menu

F2               Chức năng khác nhau tùy thuộc vào những gì được chọn trong

Menu

TARE          Nhấn phím này để trừ bì

ZERO          Đưa về trạng thái 0000

ON/OFF      Mở và tắt

CLEAR        Khi ở chế độ khối lượng tịnh, nhấn CLEAR để xóa

giá trị trừ bì hiện hành; màn hình sẽ trở lại gộp

giá trị cân. CLEAR hoạt động bất kể chuyển động trên

cân.

Lưu ý rằng một khi giá trị bao bì đã được xóa, nó

không thể vãn hồi. Quá trình làm thùng đầy đủ theo

mô tả ở trên phải được thực hiện

Transfer        Gửi thông tin cho các giao diện RS232

· Truy cập vào menu cài đặt bằng cách nhấn lâu vào biểu tượng

· Được sử dụng cho các ứng dụng in ấn

· Bấm phím ENTER để chấp nhận các mục hoặc

lựa chọn và di chuyển đến màn hình tiếp theo

/ Print /

Enter Ke

2.Các ứng dụng của cân

2.1.Chế độ trừ bì

Để trừ bì ta đặt trọng luợng cần trừ lên cân rồi thao tác nhấn phím TARE

Chú ý:

- Không được phép cân khi bộ chỉ thị chưa hiển thị Zero.

- Cung cấp nguồn điện ổn áp 220V AC/50Hz. Khi sử dụng hết pin phải cung cấp nguồn điện 220V AC/50Hz cho đầu cân thì khi đó mới sử dụng .Không được dùng chung đường dây với các thiết bị gây nhiễu lớn như máy hàn hồ quang, động cơ, máy ngắt …

- Cân phải được đặt trên mặt phẳng vững chắc , mặt bàn cân phải được ngang bằng, 4 góc bàn cân phải tiếp xúc tốt với nền không cập kênh.

- Không đặt hàng lên cân quá mạnh, gây sốc cho cân.

- Không được cân quá mức cân và sử dụng sai chức năng của cân.

- Khi hết giờ làm việc, không cân phải tắt điện, cắt cầu dao nguồn cung cấp điện cho cân để giữ tuổi thọ cho linh kiện điện tử.

Mọi thắc mắc xin liên hệ :  ĐT: 09.7787.4985